Základní charakteristika variant trasy D3

S ohledem na negativní postoje části veřejnosti k návrhu trasy tzv. „stabilizované varianty“ dálnice D3 a také s ohledem na dopady z provozu na životní prostředí v urbanizovaném území a začlenění tohoto technického díla do krajiny bylo rozhodnuto o vypracování studie, která by znovu ověřila možnosti vedení trasy dálnice D3 v koridoru dle dříve zpracovaných studijních prací firem „Zenkl - Vyhnálek“ a “ Atelier PROMIKA“. Ve smyslu zadání bylo požadováno vypracování variantního řešení trasy dálnice D3 na území Středočeského kraje a to od připojení na Pražský okruh až po připojení na již realizovaný úsek dálniční trasy při hranicích Jihočeského kraje v prostoru Mezna. V zadání práce byly specifikovány následující požadavky:

- celý úsek trasy „Pražský okruh – Benešov – Bystřice – Mezno“ bude veden v intencích návrhu firmy Atelier PROMIKA (2003) s tím, že trasa bude upravena v parametrech pro návrhovou kategorii D27,5/120,

- v úseku Bystřice – Mezno budou dále navrženy také varianty:

- - v trase navržené studií Zenkl-Vyhnálek (MŽP, 2001), avšak s paralelním vedením D3 podél   dříve vybudovaného obchvatu Votic, který bude ponechán,

- - v trase PROMIKA od žst. Votice a odtud jižně do souběhu s trasou I/3 u Oldřichovce a východním obchvatem Miličína,

- - od Olbramovic k Heřmaničkám s napojením na tzv. „stabilizovanou“ trasu u osady Loudilka

Jak bylo již výše uvedeno celková délka navrhované trasy D3 mezi Prahou a připojením na již realizovaný úsek na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje je necelých šedesát kilometrů. Pro potřeby této práce byla navrhovaná trasa dálnice D3, po dohodě s objednatelem, rozdělena pouze do třech dílčích úseků:

Úsek A : Pražský okruh – Poříčí nad Sázavou

Úsek B : Poříčí nad Sázavou - MÚK Bystřice

Úsek C : MÚK Bystřice - MÚK Mezno - napojení na trasu D3 Jihočeský kraj

Popis navrhovaných variant:

– úsek A: Pražský okruh – Poříčí nad Sázavou

Popis trasy

První úsek navrhované dálnice D3 řeší její vedení od připojení na Pražský okruh až do prostoru před přechodem sázavského údolí u Poříčí nad Sázavou a to ve dvou variantách.

Varianta A2 (západní varianta) je připojena a začíná na trase Pražského okruhu, v poloze územním plánem hlavního města Prahy proponované mimoúrovňové křižovatky Lipany, situované na křížení s propojovací komunikací Lipany – Říčany. Připojení nové dálniční trasy D3 na Pražský okruh je realizováno mimoúrovňovou křižovatkou typu trubka. Navrhovaná trasa dálnice D3 je vedena zhruba v souběhu s trasou nově navrhované železniční tratě vedené od železniční stanice Praha-Uhříněves v nové stopě umožňují uplatnění vyšší návrhové rychlosti ve směru na Benešov a jih Čech. V prostoru Voděrádky se trasa dálnice D3 stáčí ve směru jihozápad a míří ke křížení se stávající trasou dálnice D1 v prostoru křížení s vodotečí Kašovického potoka. S ohledem na relativně krátké mezikřižovatkové vzdálenosti bylo v návrhu uplatněno pouze prosté křížení obou dálničních tras, vzájemné vazby budou realizovány na Pražském okruhu.

Navrhovaná trasa D3 pokračuje jižním směrem, v prostoru jižně od komerčního a skladového areálu Všechromy, podjezdem kříží vlečku popovického pivovaru a trasu silnice II/107 klesající od dálniční křižovatky na 15.km D1 Všechromy do Velkých Popovic. Navrhovaná trasa D3 pokračuje levým obloukem kolem osady Horní Lomnice do prostoru mezi obce Zaječice a Mirošovice. V prostoru jižně od Pětihost navrhovaná trasa vstupuje přímo do trasy stávající silnice I/3 a dále ji sleduje až do prostoru mimoúrovňové křižovatky Poříčí nad Sázavou – Městečko. Navrhovaná úprava si vyžaduje zrušení stávajících částečně mimoúrovňových křižovatek Čtyřkoly a Vysoká Lhota – Čerčany na dnešní trase silnice I/3.

Varianta A1 (východní varianta) se od trasy varianty A2 odpojuje v poloze severně od obce Voděrádky. Navrhovaná trasa dálnice D3 je vedena v souběhu s novou železniční tratí do prostoru východně Otice, kde železniční trať v podjezdu kříží, pokračuje směrem na jih a dostává se do relativně těsného souběhu se stávající trasou dálnice D1. Opět s ohledem na krátké mezikřižovatkové vzdálenosti bylo v návrhu uplatněno pouze prosté křížení obou dálničních tras. Navrhovaná trasa dále pokračuje po severozápadním obvodu obce Mirošovice až k připojení na trasu varianty A2 v prostoru Pětihosty.

Úsek A byl pracovně ukončen v prostoru stávající trasy silnice I/3 před mimoúrovňovou křižovatkou Městečko, jejíž přestavba je již součástí navrhovaného úseku B.

Křižovatky a křížení

Obě navrhované varianty v úseku A trasy D3 jsou připojeny na Pražský okruh v prostoru mimoúrovňové křižovatky Lipany, navržené ve tvaru “trubka“, která je situována na křížení okruhu s propojovací komunikací Lipany – Říčany.

S ohledem na poměrně krátké mezikřižovatkové vzdálenosti stávající trasy dálnice D1 a navrhované trasy dálnice D3 je v obou variantách trasy v návrhu uplatněno, po dohodě s objednatelem, pouze prosté křížení obou dálničních tras. Vzájemné komunikační vazby obou tras budou realizovány ve stopě Pražského okruhu.

Ve smyslu předaného zadání je v obou variantách navrhované trasy D3 na křížení s propojovací silnicí Senohraby – Pyšely navržena mimoúrovňová křižovatka typu „delta“. Situování křižovatky v této poloze nutně vyvolává potřebu založení nové trasy této propojovací silnice v souladu s územním plánem obce Pětihosty.

Jak bylo již výše uvedeno navrhované vedení trasy dálnice D3 ve stopě stávající silnice I/3 v úseku mezi Pětihosty a Poříčím si vyžádá zrušení stávajících křižovatek Čtyřkoly a Vysoká Lhota – Čerčany. Tyto vazby budou nahrazeny prostřednictvím nové doprovodné komunikace, která bude vedena v těsném souběhu s tělesem dálniční trasy.

Doprovodnou funkci pro obě navrhované varianty trasy dálnice D3 bude v úseku A plnit trasa stávající silnice II/603 tzv. „staré benešovské“ vedené od Vídeňské ulice v Krči přes Jesenici do Poříčí nad Sázavou a také nová trasa doprovodné komunikace v úseku Senohraby - Městečko vybudována v parametrech návrhové kategorie S9,5/80 souběžně v tělesem dálnice D3.

Inženýrské objekty

Úsek A: Pražský okruh – Poříčí nad Sázavou

| Základní údaje: | varianta A1 | varianta A2 |
| --- | --- | --- |
| Délka úseku (km) | 20,4013 | 19,0017 |
| Počet MÚK (ks) | 2 | 2 |
| Počet mostů přes (ks) | 13 | 6 |
| Délka mostů (m) | 1770 | 763 |
| Počet tunelů (ks) | 0 | 0 |
| Ekodukt (m) | 0 | 175 |
| Ekotunel (ks) | 0 | 1 |

- úsek B: Poříčí nad Sázavou – MÚK Bystřice

Popis trasy

Druhý úsek B trasy dálnice D3 je navržen ve třech variantách a řeší její vedení od přechodu toku Sázavy v prostoru Poříčí nad Sázavou až po MÚK Bystřice situovanou na křížení s trasou silnice II/118.
Varianta B1 navazuje na vedení stopy varianty A2 v prostoru východně od Městečka, odpojuje se jihozápadním směrem od stávající trasy silnice I/3 a v dlouhém nadjezdu překračuje stopu silnice II/603 a II/109, inundační území sázavského údolí a tok Sázavy. Na křížení se silnicí II/603 je navržena mimoúrovňová křižovatka, která zajišťuje vazby na doprovodnou komunikaci a také lokální vazby vůči zastavěnému území. Navrhovaná stopa dálnice varianty B1sleduje trasu nové železniční tratě procházející prostorem západně od Benešova, která byla v rozpracovaných konceptech územního plánu VÚC Benešovska vedena jako tzv. „chvojenská“ stopa souběhu této železniční tratě a trasy dálnice D3.

Od Poříčí nad Sázavou trasa dálnice D3 stoupá přes křížení se železniční tratí č. 210 (Čerčany – Vrané) do prostoru západně Benešova, na křížení se silnicí II/106 v prostoru Buková Lhota je v souladu se zadáním navržena mimoúrovňová křižovatka. Navrhovaná trasa dálnice D3 dále směřuje na jih, prochází po západním obvodu areálu konopišťského parku, překračuje trasu silnice II/114 a v prostoru mezi Bystřicí a Nesvačily se připojuje na trasu varianty B2.

Varianta B2 plynule navazuje a pokračuje v prodloužení stopy varianty A2 po trase stávající silnice I/3 v prostoru východně od Městečka. Součástí tohoto úseku B je rovněž přestavba stávající osmičkové křižovatky na připojení tras silnic II/603 a II/109 do tvaru kosodélníkové křižovatky včetně realizace nového silničního nadjezdu. Od této křižovatky nová dálniční trasa se odpojuje od stávající trasy silnice I/3 východním směrem a novým mostním objektem překračuje tok Sázavy a železniční trať. Za mostem vstupuje do tunelu, kterým podchází zastavěné území obce Mrač, druhý portál tunelu je situován asi 300m jižně od zástavby obce. V zadání práce bylo požadováno také ověření vedení dálniční trasy tzv. povrchovou variantou po východním okraji stávající trasy silnice I/3. Po dohodě s objednatelem práce bylo od této varianty ustoupeno a to s ohledem na nutnost jistých zásahů do zastavěného území obce Mrač a problémy s omezením negativních dopadů z provozu dálnice na životní prostředí obce. 
Jižně obce Mrač dálniční trasa opět vstupuje do rezervního území podél stávající trasy silnice I/3 a stoupá do sedla Tužinka. Před vrcholem trasy se stopa dálnice D3 odklání západním směrem a dostává se do zhruba paralelní polohy ve vzdálenosti asi 300 metrů od stávající trasy silnice I/3. Za křížením se silnicí II/106 u elektrorozvodny se trasa dálnice D3 opět vrací do současného směru silnice I/3. S ohledem na nutnost respektování východní hranice areálu konopišťského parku je navrženo vedení dálniční trasy ve shora budovaném překrytém tunelovém úseku, na jehož povrchu pak bude vedena trasa doprovodné komunikace II/603. Tunelový úsek začíná před křížení se silnicí na Konopiště při podjezdu u mlékárny a zpět na terén vystupuje až jižně města na úrovni zástavby Mariánovice. Od tunelu trasa klesá a v prostoru jižně od Jírovice překračuje stávající stopu silnice I/3, na tomto křížení je navržena mimoúrovňová křižovatka, která zajišťuje propojení ve vztazích k trasám doprovodné silnice II/603 a také silnice II/114. 
Dálnice D3 překračuje vodní plochu Sémovického rybníka, kříží trasu silnici z Bystřice do Sémovice a dále trasu silnice do Nesvačil. Trasa varianty B2 je ukončena na křížení se silnicí II/111, kde je navržena nová mimoúrovňová křižovatka a pracovně je zde také ukončen „úsek B“ navrhované trasy dálnice D3.

Varianta B3 plynule navazuje na trasu varianty B2 před vrcholem stoupání do sedla Tužinka a této trasy se odklání východním směrem. Navrhovaná trasa varianty B3, ve vcelku skromných směrových parametrech, prochází postupně po severním, východním a jižním obvodu zastavěného území města Benešov a kříží silniční radiály směřující do města. Na východním obvodu města je založena mimoúrovňová křižovatka, která zajišťuje vazby na město samotné a také ve směru na východ na Vlašim.

Jižně od osady Mariánovice navrhovaná trasa dálnice kříží rekonstruovanou a zdvoukolejněnou táborskou železniční trať, kříží stávající stopu silnice I/3 a za přechodem Sémovického rybníka se připojuje do stopy varianty B2.

Křižovatky a křížení

Navrhovaná trasa varianta B1 navazuje na úsek A v prostoru východně od Městečka, odpojuje se od současné trasy silnice I/3 a postupně překračuje a kříží stopu silnice II/603 a II/109 a tok Sázavy. Na křížení se silnicí II/603 je navržena mimoúrovňová křižovatka v osmičkovém tvaru, která zajišťuje vazby na trasu doprovodné komunikace a také lokální vazby vůči zastavěnému území.
V navrhované trase B1 dálnice D3 je dále navržena pouze jediná mimoúrovňová křižovatka a to na křížení se silnicí II/106 (Poříčí nad Sázavou – Benešov), situovaná v prostoru západně od obce Buková Lhota, křižovatka je navržena v osmičkovém tvaru.

Navrhovaná trasa varianta B2 pokračuje v prodloužení varianty A2 ve stopě stávající silnice I/3. Součástí prací na tomto úseku je také přestavba stávající osmičkové křižovatky na připojení trasy silnice II/603 do tvaru kosodélníkové křižovatky včetně realizace nového silničního nadjezdu. Za křižovatkou dálniční trasa D3 se odpojuje od stávající trasy silnice I/3 východním směrem a novým mostním mostem překračuje tok Sázavy a vstupuje do tunelového pod zástavbou obce Mrač. 
Na křížení navrhované dálniční trasy D3 se severní obchvatovou trasou zastavěného území města Benešov je navržena další mimoúrovňová křižovatka, která zprostředkuje komunikační vazby na město Benešov a také navazující silniční síť, především ve směru na východ, k Vlašimi a do oblasti Pelhřimovska. Na jižním okraji města v prostoru jižně od Jírovice překračuje navrhovaná trasa dálnice D3 stávající stopu silnice I/3, na tomto křížení je navržena mimoúrovňová křižovatka, která zajišťuje propojení ve vztazích k trasám doprovodné silnice II/603 a také silnice II/114.

Navrhované varianty úseku B trasy D3 jsou ukončeny na křížení dálniční trasy se silnicí II/111 západně od Bystřice. Na tomto křížení je navržena nová mimoúrovňová křižovatka tvaru „delta“, která zajišťuje potřebné vazby do všech provozovaných směrů.

Na trase varianty B3 procházející postupně po severním, východním a jižním obvodu zastavěného území města Benešov je navržena, v souladu se zadáním, pouze jediná mimoúrovňová křižovatka s větvemi na trase silnice II/110 a II/112, které jsou propojeny souběžnou komunikací. Tato mimoúrovňová křižovatka zajišťuje potřebné komunikační vazby jak na město samotné, tak ve směru dalších vazeb na východ.

Doprovodnou komunikační funkci pro všechny navrhované varianty trasy dálnice D3 v úseku B bude v podstatě plnit trasa stávající silnice I/3, která bude pouze místně doplněna v parametrech návrhové kategorie silnice S9,5/80.

Inženýrské objekty

Úsek B: Poříčí nad Sázavou – MÚK Bystřice

| Základní údaje: | varianta B1 | varianta B2 | varianta B3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka úseku (km) | 15,1423 | 14,3993 | 16,3225 |
| Počet MÚK (ks) | 2 | 3 | 3 |
| Počet mostů přes dálnici (ks) | 10 | 7 | 9 |
| Délka mostů (m) | 1710 | 1050 | 1855 |
| Počet tunelů (ks) | 0 | 2 | 1 |
| Délka tunelů (m) | 0 | 4164 | 1964 |
| Ekodukt (m) | 80 | 0 | 0 |
| Ekotunel (ks) | 0 | 0 | 0 |
| Počet mostů (ks) | 11 | 5 | 11 |

– úsek C: MÚK Bystřice - MÚK Mezno – napojení na trasu D3 Jihočeský kraj

Popis trasy

Všechny navrhované varianty nové dálniční trasy D3 na „úseku B“ jsou ukončeny v prostoru západně od Bystřice na křížení dálniční trasy se silnicí II/111. Na tomto křížení je navržena nová mimoúrovňová křižovatka tvaru „delta“, která zajišťuje potřebné vazby do všech provozovaných směrů. Navrhované varianty „úseku C“ pak začínají a plynule navazují na trasu varianty B2 a jsou vedeny v trase pod pracovním označením C4. Trasa C4 od mimoúrovňové křižovatky Bystřice je vedena v nové stopě směrem na jih, kříží stávající trasu silnice I/3 a pokračuje až do prostoru východně od obce Radošovice, kde se připojuje do stávající stopy silnice I/3.

Varianta C1 se od současné stopy silnice I/3 odklání západním směrem do polohy, aby nemuselo být překročeno těleso rekonstruované táborské železniční tratě. Navrhovaná dálniční trasa D3 je vedena po západním obvodu tratě, západně od Olbramovic a stále stoupá jižním směrem. Trasa kříží jednokolejnou sedlčanskou železniční trať a v prostoru západně od Křešice kříží trasu silnice I/18 (Votice I/3 – I/4 – Příbram), kde je navržena mimoúrovňová křižovatka tvaru „delta“. Trasa pokračuje západně od Beztahova a odklání se dále západním směrem až do prostoru západně od Velkých Heřmanic. Obec Velké Heřmanice míjí v tunelovém úseku, jižně zastavěného území obce se ostře stáčí do jižního směru a v prostoru východně od Heřmaniček, na křížení se silnicí II/121 se připojuje v mimoúrovňové křižovatce Loudilka do polohy tzv. „stabilizované“ trasy dálnice D3. Zde navrhovaná trasa varianty C1 prakticky končí a dále již pokračuje v parametrech trasy dálniční trasy D3 dle projektové dokumentace Pragoprojektu Praha a.s. až k připojení na již realizovaný úsek dálnice D3 v Jihočeském kraji v prostoru Mezna.

Varianta C2 se od současné stopy silnice I/3 odklání západním směrem až nadjezdem rekonstruované táborské železniční tratě. Dálniční trasa je vedena prostorem jižně od Zahradnice na západní obvod Olbramovice, dálniční trasa znovu kříží táborskou železniční trať a silnici Olbramovice – Božkovice. V dalším průběhu navrhovaná dálniční trasa sleduje západní stranu rekonstruované táborské tratě, na křížení se silnicí I/18 je navržena nová mimoúrovňová křižovatka, zajišťující vazby jak ve směru do Votic tak na Sedlčany. Navrhovaná trasa míjí dobývací prostor kamenolomu Beztahov a ostře se stáčí na jih a překračuje železniční trať. Za přechodem tratě, na křížení s přeložkovou trasou silnice II/121, u obce Střelítov je navržena další nová mimoúrovňová křižovatka.

Dálniční trasa pokračuje dále na jih, dostává se do prostoru východně od Smilkova, Miličína a klesá jihovýchodním směrem k připojení do mimoúrovňové křižovatky Mezno v na trase tzv. „stabilizované“ trasy dálnice D3 v poloze dle projektové dokumentace Pragoprojektu Praha a.s. a k připojení na realizovaný úsek dálnice D3 v Jihočeském kraji.

Varianta C3 se od navrhované trasy varianta C2 odpojuje v prostoru severozápadně od železniční stanice Votice. Dlouhým mostem dálniční trasa překračuje rekonstruovanou táborskoué železniční trať, údolí Srbického potoka a trasu silnice III/121. Na křížení se silnicí II/121 je navržena mimoúrovňová křižovatka. Prostorem jižně od Votic je dálniční trasa vedena západně od Hostišova, kde na prodloužení trasy silnice II/124 (Votice – Mladá Vožice) západním směrem je navržena mimoúrovňová křižovatka.

Dálniční trasa D3 pokračuje dále na jih zhruba v souběhu se stávající trasou silnice I/3, v úseku trasy při klesání před Miličínem dálnice kříží stávající trasu silnice I/3 a dále klesá do údolní polohy na přechodu Podnebolického potoka. V prostoru mezi Milíčínem a Záhořím se trasa stáčí jihozápadním směrem a stoupá na území U Nové Hospody a k připojení na již realizovaný úsek dálnice D3 na hranicích s Jihočeským krajem. V prostoru Nová Hospoda je navržena mimoúrovňová křižovatka typu trubky, která zajišťuje potřebné vazby do obou směrů stávající trasy silnice I/3.

Varianta C4 plynule navazuje na trasu varianty B2 v prostoru západně od Bystřice na křížení dálniční trasy se silnicí II/111 v mimoúrovňové křižovatce tvaru „delta“, která zajišťuje potřebné vazby do všech provozovaných směrů. Trasa C4 od mimoúrovňové křižovatky Bystřice je vedena v nové stopě směrem na jih, kříží stávající trasu silnice I/3 a pokračuje prostorem východně od obce Radošovice. Zde se připojuje do koridoru stávající silnice I/3, pokračuje k nadjezdu nad rekonstruovanou táborskou železniční tratí a klesá do prostoru Olbramovic. Od stávající trasy silnice I/3 se odklání východním směrem před křižovatkou se silnicí do Tomic, prochází prostorem mezi Olbramovicemi a Semtínkem a místní částí Olbramovice Městečko. Dálniční trasa se dostává zpět do koridoru stávající silnice I/3 a její stopě po severovýchodním obvodu Votice se dostává do polohy mimoúrovňové křižovatky na křížení s trasou silnice II/150. Za touto křižovatkou dálniční trasa vstupuje do tunelového úseku, z něhož vystupuje až v prostoru křížení se silnicí II/124 západně od Neustupova, kde je navržena další mimoúrovňová křižovatka. Dálniční trasa pokračuje směrem na jih východně od osady Podlesí. Dálniční trasa východně od Miličína kříží silnici do Záhoří a dostává se do prostoru jihozápadně obce Záhoří u Miličína. Úsek trasy mezi Podlesím a Záhořím je řešen subvariantně v poloze bližší či vzdálenější zastavěného území Miličína. Z údolní polohy na přechodu Podnebolického potoka trasa již stoupá ve směru k připojení na již realizovaný úsek dálnice D3 na hranicích s Jihočeským krajem. V prostoru Nová Hospoda je navržena mimoúrovňová křižovatka typu trubky, která zajišťuje potřebné vazby do obou směrů stávající trasy silnice I/3.

Křižovatky a křížení

Všechny navrhované varianty trasy dálnice D3 v „úseku C“ začínají v prostoru západně od Bystřice na křížení dálniční trasy se silnicí II/111, tato mimoúrovňová křižovatka je navržena ve tvaru „delta“. Obecně lze konstatovat, že ve všech variantách na úseku C jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky na křížení hlavní dálniční trasy nejprve na křížení s trasou silnice I/18 stoupající od stávající trasy silnice I/3 severně Votic směrem na západ ke Křešici a dále pak trasa pokračuje ve směru Sedlčany a přes křížení se silnicí RI/4 u Dubence až do Příbrami. 
Další významnou křižující silniční trasou je silnice II/121 vedoucí ze Sedlec-Prčice severovýchodním směrem do Votice a v podstatě její další prodloužení východním směrem vedené, pod označením silnice II/150, do Načeradce. Mimoúrovňové křížení navrhovaných variant trasy dálnice D3 je postupně od západu: ve var. C1 – Heřmaničky, var. C2 – Střelítov, var. C3 – jižně od železniční stanice Votice a ve variantě C4 pak východně od Votic již na silnici II/150. Ve variantách C3 a C4 jsou dále navrženy mimoúrovňové křižovatky na křížení s trasou silnice II/124 vedoucí od Hostišova přes Neustupov do Mladé Vožice a dále až Pacova. Všechny navrhované varianty trasy dálnice D3 v „úseku C“ jsou pak ukončeny v prostoru mimoúrovňové křižovatky Mezno při hranicích Středočeského a Jihočeského kraje a to buď osmičkovou mimoúrovňovou křižovatkou na tzv. „stabilizovanou“ trasu dálnice D3 navrženou v parametrech projektové dokumentace Pragoprojektu Praha a.s. a to ve variantách vedení C1 a C2. Nebo mimoúrovňovou křižovatkou typu „trubka“ ve variantách vedení trasy C3 a C4. Doprovodnou komunikační funkci pro všechny navrhované varianty trasy dálnice D3 v úseku C bude v podstatě plnit trasa stávající silnice I/3, která bude opět pouze místně doplňována silniční traso v parametrech návrhové kategorie S9,5/80 (70).

Inženýrské objekty

Úsek C: MÚK Bystřice – MÚK Mezno

| Základní údaje: | varianta C1 | varianta C2 | varianta C3 | varianta C4 | subvarianta C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka úseku (km) | 28,3007 | 25,3120 | 25,4119 | 24,1988 | 24,0967 |
| Počet MÚ křižovatek (ks) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Počet mostů pře dálnici (ks) | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 |
| Počet mostů (ks) | 16 | 21 | 14 | 13 | 13 |
| Délka mostů (m) | 1710 | 2780 | 1930 | 710 | 1030 |
| Počet tunelů (ks) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Délka tunelů (m) | 2170 | 416 | 2286 | 3850 | 3348 |
| Ekodukt (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekotunel (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: Studie alternativní trasy vedení dálnice D3 v úseku Praha - Mezno, Variantní ověřovací studie, PUDIS, 2008